# 약SLOT-GUARD 4인치 터치 LCD UI/UX 기획서

PRODUCT · UI/UX SPECIFICATION

문서 버전: v0.2 작성 기준일: 2026-08-13 대상 장치: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 + Waveshare 4inch RPi LCD (A) Rev 2.0 + ATmega128A LCD 기준: 480×320 가로형, XPT2046/ADS7846 호환 저항막 단일 터치 소프트웨어 기준: Raspberry Pi OS 64-bit, Debian 13 Trixie, Flask/Chromium 키오스크

## 1. 문서 목적

이 문서는 약SLOT-GUARD의 4인치 LCD가 담당하는 사용자 안내, 복약 배출 제어, 장치 상태, 음성·블리스터·전원 설정과 Raspberry Pi–ATmega128A 간 상태 흐름을 정의한다.

LCD에서는 복약 예약을 등록·수정·삭제하지 않는다. 예약 관리는 관리자 인증이 적용된 스마트폰/PC 로컬 웹에서만 수행한다.

## 2. v0.2 확정사항

| 구분 | 확정 내용 |
| --- | --- |
| 표시 방향 | 480×320 가로형 |
| 주 사용자 | 고령자 중심 |
| 예약 관리 | LCD 제외, 관리자 웹 전용 |
| 예약 도달 | Pi가 자동으로 MOVE 명령 전송 |
| 위치 도착 | ATmega가 WAIT 전송, LCD의 약 배출 버튼 활성화 |
| 실제 배출 | 사용자가 버튼을 누르면 Pi가 DISPENSE 명령 전송 |
| 한 예약의 수량 | 한 슬롯, 한 정 |
| 슬롯 결정 | 현재 슬롯에서 0행 0열부터 순차 배정 |
| 동일 시각 예약 | 관리자 웹에서 중복 등록 금지 |
| 통신 규격 | 요청번호를 포함한 UART v2, 결과 데이터는 기존 XYR 유지 |
| 재전송 | ACK 미수신 시 같은 요청번호로 10초마다 허용시간 종료까지 반복 |
| 허용시간 | 예약 시각부터 계산 |
| 배출 성공 | R=1, 배출구 통과 센서 감지 |
| 배출 실패 | R=0, 서보 동작 후 배출구 통과 센서 미감지 |
| 수동 완료 | R=0 후 사용자가 직접 복용하고 블리스터를 재장착한 경우만 허용 |
| 음성 | 반복 1~10회, 종료 후 5초 간격, 볼륨 0~10 증감 및 1회 테스트 |
| 블리스터 초기화 | 관리자 웹과 LCD 환경 설정에서 가능, 미래 예약 유지 |
| 전원 | LCD 환경 설정에서 재시작·시스템 종료, 2초 길게 누름 |

## 3. 시스템 경계

### 3.1 LCD

현재 시각과 장치 이상 여부 표시

다음 복약 시각, 남은 시간, 약 이름, 예상 슬롯 표시

오늘 최근 기록 3건 표시

사용 완료 슬롯 및 현재 대상 슬롯 표시

위치 이동·배출·성공·실패·통신 오류 표시

WAIT 이후 약 배출 버튼 제공

R=0 이후 수동 복약 완료 또는 복용하지 못함 처리

장치 상태 확인

음성 반복·음량 설정

현재 볼륨으로 안내 음성 1회 테스트

새 블리스터 초기화

안전한 재시작·시스템 종료

### 3.2 관리자 로컬 웹

관리자 인증

약 이름, 날짜, 시각, 복약 허용시간 등록

예약 조회와 삭제

동일 시각 중복 예약 차단

전체 기록과 상세 장치 상태 확인

스마트폰 시간을 이용한 Pi 시스템 시각 설정

### 3.3 Raspberry Pi

SQLite 예약·상태·설정·이벤트 저장

예약 시각 판정

MOVE/DISPENSE 요청번호 발급과 재전송

LCD 상태 API와 Chromium 키오스크 제공

음성 재생

ATmega UART 연결

### 3.4 ATmega128A

MOVE 수신 후 X/Y 스테핑모터 이동

위치 도착 후 WAIT 반환

DISPENSE 수신 후 서보모터 작동

배출구 통과 센서 결과를 XYR로 반환

요청번호와 동작 상태를 이용한 중복 구동 방지

## 4. 하드웨어 및 운영 전제

| 항목 | 확인 결과 | 적용사항 |
| --- | --- | --- |
| Pi | Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 | 64비트 ARM 환경 |
| OS | Debian 13 Trixie 기반 Raspberry Pi OS | 구형 Waveshare 전체 설치 스크립트 직접 실행 금지 |
| LCD | Waveshare 4inch RPi LCD (A) Rev 2.0 | 480×320 SPI 화면 |
| 터치 | 저항막 단일 터치 | 멀티터치·스와이프 제외 |
| LCD 핀 | SPI0 및 GPIO 17/24/25 | UART GPIO 14/15와 공존 |
| 네트워크 | 없어도 예약·배출 동작 | LCD에는 연결 여부만 표시, 주소·IP 비노출 |
| 현재 화면 | 백라이트만 켜진 흰 화면 | SPI·프레임버퍼·터치 드라이버 설치 필요 |

Waveshare의 공식 LCD4-show는 오래된 부팅 설정, /etc/inittab, 32비트 fbcp를 덮어쓰므로 Trixie 64비트에 그대로 실행하지 않는다. 프로젝트 설치기는 공식 오버레이 파일의 해시를 검증하고 필요한 설정만 추가하며 기존 부팅 설정을 백업한다.

## 5. 공통 UI 규칙

| 영역 | 규칙 |
| --- | --- |
| 화면 | 480×320 전체 화면, 스크롤·브라우저 메뉴 없음 |
| 구조 | 상단 상태 44px, 콘텐츠 220px, 하단 메뉴 56px |
| 터치 | 주요 버튼 높이 48px 이상, 버튼 사이 6~8px |
| 글자 | 제목 27px, 약 이름 24px, 핵심 시각 30px, 보조 14~17px |
| 대비 | 남색 배경, 흰 글자, 노랑 대상, 초록 성공, 빨강 오류 |
| 상태 표현 | 색상만 쓰지 않고 문구·기호·오류코드를 함께 표시 |
| 입력 피드백 | 눌림 상태 즉시 표시, 처리 중 버튼 비활성 |
| 위험 동작 | 블리스터 초기화·재시작·종료는 확인창에서 2초간 길게 누름 |
| 기구 안전 | 스테핑·서보 동작 중 하단 이동과 중복 명령 차단 |
| 개인정보 | 약 이름·시각·슬롯만 표시, 사용자 이름과 처방 상세 제외 |

## 6. 메뉴 구조

LCD
├─ 홈
│  ├─ 다음 복약 시간·남은 시간·약 이름
│  ├─ 다음/현재 슬롯
│  └─ 오늘 최근 기록 3건
├─ 예약 이벤트
│  ├─ 약 위치로 이동 중
│  ├─ 약 배출 버튼
│  ├─ 배출 중
│  ├─ 정제 배출 확인
│  ├─ 배출 실패·수동 복약 완료
│  └─ 미복약·통신 오류
├─ 장치 상태
│  └─ Pi 앱·DB·UART·네트워크·시간·음성
└─ 환경 설정
   ├─ 음성 반복 1~10회
   ├─ 볼륨 크기 0~10단계
   ├─ 볼륨 테스트 1회 재생
   ├─ 새 블리스터 초기화
   ├─ 재시작
   └─ 시스템 종료

관리자 웹
├─ 관리자 인증
├─ 일정 등록·조회·삭제
├─ 전체 기록
└─ 장치 시간·상태

## 7. 상태 모델

SCHEDULED
  └─ 예약 도달 → MOVING
       └─ MOVE ACK + 위치 도착 WAIT → READY_TO_DISPENSE
            └─ 사용자가 약 배출 터치 → DISPENSING
                 ├─ XYR의 R=1 → DISPENSED
                 └─ XYR의 R=0 → FAILED
                      ├─ 직접 복용 확인 → MANUALLY_COMPLETED
                      └─ 복용하지 못함 → FAILED 확인 처리

READY_TO_DISPENSE에서 허용시간 종료 → MISSED
MOVING/DISPENSING에서 통신 응답 종료 → COMM_ERROR

### 7.1 상태의 의미

| 상태 | 의미 | 슬롯 이동 |
| --- | --- | --- |
| SCHEDULED | 미래 예약 | 없음 |
| MOVING | MOVE 명령 후 위치 이동 또는 ACK 대기 | 없음 |
| READY_TO_DISPENSE | 위치 도착, 약 배출 버튼 활성 | 없음 |
| DISPENSING | DISPENSE 명령 후 서보·센서 결과 대기 | 없음 |
| DISPENSED | 센서가 배출구 통과를 감지 | 다음 슬롯 |
| FAILED | 서보 동작 후 센서 감지 실패 | 없음 |
| MANUALLY_COMPLETED | 사용자가 직접 복용했다고 확인 | 다음 슬롯 |
| MISSED | 허용시간 안에 배출 버튼을 누르지 않음 | 없음 |
| COMM_ERROR | ACK, WAIT 또는 RESULT가 허용시간까지 없음 | 없음 |

DISPENSED는 정제의 배출구 통과를 의미하며 실제 삼킴을 증명하지 않는다. MANUALLY_COMPLETED는 사용자의 자기 확인 기록이며 센서 검증 결과가 아니다.

## 8. UART v2 요약

Pi → AT: MOVE|00000001|0|0|003600
AT → Pi: ACK|00000001|MOVE
AT → Pi: WAIT|00000001

Pi → AT: DISPENSE|00000002|0|0
AT → Pi: ACK|00000002|DISPENSE
AT → Pi: RESULT|00000002|001
Pi → AT: ACK|00000002|RESULT

요청번호는 8자리 대문자 16진수이다.

MOVE와 DISPENSE는 서로 다른 요청번호를 사용한다.

재전송은 최초 요청번호와 전체 데이터를 그대로 사용한다.

ATmega는 같은 요청번호를 다시 받아도 모터를 다시 구동하지 않는다.

결과의 마지막 3자리는 기존 XYR이다.

세부 규격은 ATmega128A_UART_구현명세_v1.0.md를 따른다.

## 9. 화면 목록 및 수용 기준

| ID | 화면 | 핵심 내용 | 전이/수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD-01 | 홈 | 다음 예약, 약 이름, 남은 시간, 2×5 슬롯, 기록 3건 | 480×320 무스크롤 |
| LCD-02 | 위치 이동 | 대상 슬롯, 회전 표시, 안전 문구 | MOVE 전송 후 자동 진입 |
| LCD-03 | 배출 준비 | 약 이름·슬롯, 큰 약 배출 버튼 | WAIT 수신 전 버튼 미노출 |
| LCD-04 | 배출 중 | 서보 동작·접근 금지 | 중복 터치·메뉴 차단 |
| LCD-05 | 성공 | 정제 배출 확인 | 5초 후 홈 자동 복귀 |
| LCD-06 | 실패 | 직접 복용 안내, 수동 완료, 복용하지 못함 | 사용자 동작까지 유지 |
| LCD-07 | 미복약 | 허용시간 종료 | 확인 터치까지 유지 |
| LCD-08 | 통신 오류 | 행동 문구와 오류코드 | 확인 터치까지 유지 |
| LCD-09 | 장치 상태 | 앱·UART·DB·네트워크·시간·음성 | 1초 폴링 |
| LCD-10 | 환경 설정 | 반복·음량·볼륨 테스트·블리스터·전원 | 재부팅 후 설정 유지 |
| LCD-11 | 블리스터 소진 | 10칸 사용 완료 및 교체 안내 | 초기화 전 다음 예약 이동 금지 |
| LCD-12 | 시간 설정 필요 | 관리자 웹 동기화 안내 | 시간 설정 전 UART 예약 처리 금지 |

## 10. 블리스터 정책

슬롯은 화면의 1~10번과 내부 좌표 00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14를 대응한다.

DISPENSED 또는 MANUALLY_COMPLETED에서만 다음 슬롯으로 이동한다.

FAILED, MISSED, COMM_ERROR에서는 현재 슬롯을 유지한다.

10번째 슬롯 완료 후 자동으로 1번으로 돌아가지 않는다.

새 블리스터 초기화가 완료될 때까지 신규 MOVE 명령을 차단한다.

LCD 초기화는 현재 슬롯과 사용 표시만 초기화하고 미래 예약은 유지한다.

진행 중인 MOVING/READY_TO_DISPENSE/DISPENSING 상태에서는 초기화를 금지한다.

## 11. 음성 정책

기본 반복 1회, 설정 범위 1~10회

음성 파일 재생 종료 후 5초 간격

사용자가 약 배출 버튼을 누르면 진행 중·대기 중 반복 재생 중단

볼륨 크기: − / 현재 값 / ＋ 방식, 0~10 범위

1~9는 숫자만 표시하고, 0은 음소거, 10은 최대로 표시

기본값은 5

볼륨 테스트는 현재 볼륨으로 복약 안내 음성을 1회만 재생

0에서 테스트하면 음소거 상태임을 표시하고 재생하지 않음

야간에도 같은 설정 적용

설정값은 SQLite에 저장하여 재부팅 후 유지

## 12. 오류 정책

| 오류코드 | 조건 | LCD 처리 |
| --- | --- | --- |
| MOVE_ACK_TIMEOUT | MOVE ACK 미수신 | COMM_ERROR 유지 |
| MOVE_READY_TIMEOUT | MOVE ACK 후 WAIT 미수신 | COMM_ERROR 유지 |
| DOSE_BUTTON_TIMEOUT | WAIT 후 배출 버튼 미터치 | MISSED 유지 |
| DISPENSE_ACK_TIMEOUT | DISPENSE ACK 미수신 | COMM_ERROR 유지 |
| RESULT_TIMEOUT | DISPENSE ACK 후 XYR 미수신 | COMM_ERROR 유지 |
| NO_DROP_DETECTED | XYR의 R=0 | FAILED, 수동 완료 허용 |
| RESULT_COORD_MISMATCH | 결과 좌표가 대상과 다름 | 결과 무시, 로그와 관리자 점검 |
| DB-READ-ERROR | LCD 상태 DB 조회 실패 | 장치 오류 화면 |

## 13. 데이터 및 기록

예약: 약 이름, 예정 시각, 허용시간, 상태, 좌표

MOVE: 요청번호, 최초 전송 시각, ACK 시각, WAIT 시각

DISPENSE: 요청번호, 최초 전송 시각, ACK 시각, 결과 시각

결과: 상태, 완료 시각, 오류코드, 사용자 확인 시각

설정: 음성 반복 횟수, 볼륨 단계

장치: 다음 슬롯 좌표, 블리스터 소진 여부

이벤트: 예약·전송·ACK·WAIT·결과·설정·초기화 발생 시각

요청번호 시퀀스는 일정 삭제나 블리스터 초기화로 되돌리지 않는다.

## 14. 부팅 및 오프라인 정책

부팅 시 slotguard.service가 Flask·DB·UART를 자동 실행한다.

LightDM 자동 로그인 후 X11에서 Chromium이 /display를 키오스크 모드로 연다.

Wi-Fi와 인터넷이 없어도 SQLite 예약, LCD, 음성, UART는 동작한다.

LCD와 인증 없는 상태 API에는 관리자 웹 주소와 로컬 IP를 노출하지 않는다.

Pi의 현재 시각이 부팅 기준으로 확인되지 않으면 예약과 UART를 차단한다.

시스템 종료는 systemctl poweroff, 재시작은 systemctl reboot를 제한된 권한 도우미로 실행한다.

## 15. 시험 항목

10개 좌표의 MOVE→WAIT 전수 시험

10개 좌표의 DISPENSE 및 XYR 좌표 일치 시험

MOVE/DISPENSE ACK 유실 시 10초 재전송 및 모터 중복 동작 없음

ATmega 재부팅 후 같은 요청번호 재수신 시 중복 동작 없음

R=0 후 수동 완료 시 한 번만 다음 슬롯 이동

중복 RESULT 수신 시 한 번만 슬롯 이동

같은 시각 일정 등록 거부

허용시간 기준이 예약 시각인지 확인

Wi-Fi 단절 상태에서 예약·음성·UART 유지

10번째 슬롯 이후 신규 예약 차단과 LCD 초기화 후 복구

터치 모서리, 장갑, 스타일러스, 연속 탭 시험

종료·재시작·초기화 2초 길게 누름 시험

볼륨 0·1·5·10에서 표시와 1회 테스트 재생 시험

전원 재인가 후 설정·상태·요청번호 복구 시험

## 16. 구현 현황

Flask /display, /api/display-status 구현

480×320 고대비 LCD UI 구현

SQLite v4 마이그레이션 구현

UART v2 Pi 측 구현 및 구형 프로토콜 임시 호환

음성 설정·블리스터 초기화·전원 API 구현

키오스크·LCD 오버레이·서비스 설치 스크립트 작성

자동화 테스트 21건 통과

실기기 잔여 작업은 LCD 오버레이 설치 후 화면·터치 방향 보정, ATmega 팀의 UART v2 적용 후 통합시험이다.