# 약SLOT-GUARD ATmega128A UART 구현명세

PRODUCT · UI/UX SPECIFICATION

문서 버전: v1.1 작성 기준일: 2026-08-24 대상: ATmega128A 펌웨어 개발팀 연동 상대: Raspberry Pi 4 / SLOT-GUARD Flask·UART 서비스

## 1. 목적

예약 1건에서 다음 두 물리 동작을 분리하고, UART ACK 유실·재전송·양측 재부팅 상황에서도 모터가 중복 구동되지 않도록 한다.

MOVE: X/Y 스테핑모터를 대상 슬롯으로 이동

DISPENSE: 사용자가 LCD 버튼을 누른 뒤 서보모터로 한 슬롯의 한 정을 배출

## 2. UART 전기·프레임 규격

| 항목 | 값 |  |
| --- | --- | --- |
| 포트 | Pi /dev/serial0 ↔ ATmega USART |  |
| 전송 속도 | 9600 baud |  |
| 데이터 | 8 bit |  |
| 패리티 | None |  |
| 정지 비트 | 1 |  |
| 흐름 제어 | 없음 |  |
| 문자 | ASCII 대문자와 숫자 |  |
| 구분자 |  |  |
| 프레임 종료 | LF 0x0A, 수신 시 CR은 허용 후 제거 가능 |  |
| 최대 프레임 | 64 bytes 이하 |  |

## 3. 요청번호

형식: 대문자 16진수 8자리, 00000001~FFFFFFFF

00000000은 사용하지 않는다.

Pi의 SQLite 시퀀스가 단조 증가 후 순환한다.

MOVE와 DISPENSE는 서로 다른 요청번호다.

ACK가 없을 때 Pi는 10초마다 같은 요청번호와 같은 전체 페이로드를 재전송한다.

ATmega는 요청번호만 비교하지 않고 명령 종류와 전체 페이로드 일치도 확인한다.

같은 요청번호에 다른 명령 또는 좌표가 오면 동작하지 않고 ID_CONFLICT를 반환한다.

## 4. 명령 및 응답

### 4.1 MOVE

MOVE|RRRRRRRR|X|Y|TTTTTT\n

| 필드 | 의미 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| RRRRRRRR | MOVE 요청번호 | 8자리 HEX |
| X | 행 좌표 | 0~1 |
| Y | 열 좌표 | 0~4 |
| TTTTTT | Pi가 계산한 현재 복약 허용시간(초) | 000001~999999 |

정상 순서:

Pi → AT: MOVE|00000001|0|0|003600
AT → Pi: ACK|00000001|MOVE
AT: X/Y 스테핑모터 이동
AT → Pi: WAIT|00000001

ACK는 명령 형식과 수행 가능 여부를 확인하고 중복 방지 상태를 저장한 뒤, 스테핑모터를 움직이기 직전에 전송한다. WAIT는 목표 위치 도착과 서보 배출 가능 상태를 의미한다.

최초 MOVE에는 예약에 설정된 허용시간을 사용한다. 빈 슬롯 결과 XY2 후 같은 복약을 다음 슬롯에서 계속할 때와 새 블리스터 교체 후 다시 시작할 때는 Pi가 예약 마감까지 남은 시간을 TTTTTT로 보낸다. 새 MOVE는 새 요청번호를 사용하며, 같은 요청번호의 재전송에서는 최초 수신한 전체 페이로드가 유지된다.

### 4.2 DISPENSE

DISPENSE|RRRRRRRR|X|Y\n

정상 순서:

Pi → AT: DISPENSE|00000002|0|0
AT → Pi: ACK|00000002|DISPENSE
AT: 서보모터 1회 동작
AT: 배출구 통과 센서 판정
AT → Pi: RESULT|00000002|001
Pi → AT: ACK|00000002|RESULT

DISPENSE 좌표는 마지막 READY 상태의 MOVE 좌표와 반드시 일치해야 한다. 일치하지 않으면 서보모터를 움직이지 않는다.

### 4.3 RESULT의 XYR

RESULT|RRRRRRRR|XYR\n

| 필드 | 의미 |
| --- | --- |
| X | 실제 처리 행 0~1 |
| Y | 실제 처리 열 0~4 |
| R=1 | 서보 동작 후 배출구 통과 센서 감지 |
| R=0 | 서보 동작했으나 센서 감지 없음 |
| R=2 | 압출기는 정상 동작했으나 해당 블리스터 슬롯이 비어 있음 |

예시:

RESULT|00000002|001: 0행 0열 성공

RESULT|0000000A|000: 0행 0열 실패

RESULT|00000014|141: 1행 4열 성공

RESULT|00000015|140: 1행 4열 실패

RESULT|00000016|102: 1행 0열 빈 슬롯

RESULT|00000017|142: 1행 4열 빈 슬롯

ATmega는 RESULT를 보낸 후 Pi의 ACK|요청번호|RESULT를 기다린다. ACK가 유실되면 RESULT를 재전송할 수 있으며, Pi는 같은 결과를 중복 저장하거나 슬롯을 두 번 이동하지 않는다.

R=2의 RESULT ACK 후 Pi는 같은 복약 일정의 다음 좌표로 새 MOVE를 보낼 수 있다. ATmega는 RESULT ACK로 이전 DISPENSE를 종료한 뒤 이 새 요청번호의 MOVE를 정상적인 신규 명령으로 받아야 한다.

### 4.4 ERROR

ERROR|RRRRRRRR|ERROR_CODE\n

권장 오류코드:

| 코드 | 조건 |
| --- | --- |
| INVALID_FORMAT | 필드 수·문자·종료 문자가 잘못됨 |
| INVALID_COORD | X/Y 범위 오류 |
| INVALID_TIME | 허용시간 범위 오류 |
| ID_CONFLICT | 같은 요청번호에 다른 데이터 수신 |
| BUSY | 다른 요청을 수행 중 |
| NOT_READY | MOVE WAIT 이전 DISPENSE 수신 |
| COORD_MISMATCH | DISPENSE 좌표와 READY 좌표 불일치 |
| RECOVERY_REQUIRED | 동작 중 리셋되어 물리 상태를 확정할 수 없음 |
| STEPPER_ERROR | 위치 이동 실패 |
| SERVO_ERROR | 서보 동작 실패를 별도로 검출 가능할 때 사용 |
| SENSOR_ERROR | 센서 자체 고장과 단순 미감지를 구분할 수 있을 때 사용 |

오류코드는 영문 대문자, 숫자, _, -만 사용하고 최대 40자로 제한한다.

## 5. ATmega 상태머신

IDLE
 └─ 새 MOVE → MOVE_ACCEPTED → MOVING → READY
      └─ 새 DISPENSE → DISPENSE_ACCEPTED → DISPENSING → RESULT_READY
           └─ RESULT ACK → RESULT_ACKED

빈 슬롯의 다음 좌표, 새 블리스터 및 다음 예약의 새 MOVE → MOVE_ACCEPTED

| 상태 | 허용 입력 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 새 MOVE | EEPROM 저장, ACK, 스테핑 시작 |
| MOVING | 같은 MOVE | 모터 재시작 금지, ACK만 재전송 |
| READY | 같은 MOVE | WAIT 재전송 |
| READY | 좌표가 같은 새 DISPENSE | EEPROM 저장, ACK, 서보 1회 시작 |
| READY | 다른 MOVE/DISPENSE | BUSY 또는 COORD_MISMATCH |
| DISPENSING | 같은 DISPENSE | 서보 재시작 금지, ACK만 재전송 |
| RESULT_READY | 같은 DISPENSE | 저장된 RESULT 재전송 |
| RESULT_READY | RESULT ACK | 완료 표시, 결과 캐시는 유지 |
| RESULT_ACKED | 새 요청번호 MOVE | EEPROM 저장, 새 좌표 이동 시작 |
| 모든 상태 | 같은 ID+다른 데이터 | ID_CONFLICT, 동작 금지 |

## 6. 중복 방지 저장 규칙

### 6.1 저장 항목

최소한 다음 값을 EEPROM에 저장한다.

magic/version
last_move_request_id
last_move_x, last_move_y, allowed_seconds
move_state: NONE / ACCEPTED / MOVING / READY
last_dispense_request_id
last_dispense_x, last_dispense_y
dispense_state: NONE / ACCEPTED / DISPENSING / RESULT_READY / RESULT_ACKED
last_result_xyr
record_crc

### 6.2 기록 순서

MOVE:

프레임 검증

요청번호/페이로드 중복 검사

EEPROM에 요청번호·좌표·ACCEPTED 기록과 CRC 확인

ACK 전송

MOVING 기록

스테핑모터 시작

위치 도착 후 READY 기록

WAIT 전송

DISPENSE:

READY 및 좌표 일치 확인

EEPROM에 요청번호·좌표·ACCEPTED 기록과 CRC 확인

ACK 전송

DISPENSING 기록

서보모터를 정확히 1회 작동

센서 판정

XYR과 RESULT_READY 기록

RESULT 전송

EEPROM 기록이 완료되지 않으면 모터를 시작하면 안 된다.

### 6.3 ATmega 리셋 복구

READY 또는 RESULT_READY 상태였다면 저장된 WAIT 또는 RESULT를 재전송할 수 있다.

MOVING 또는 DISPENSING 도중 리셋된 경우 같은 요청을 자동으로 다시 구동하지 않는다.

해당 요청번호에 ERROR|요청번호|RECOVERY_REQUIRED를 반환한다.

사용자의 물리 점검과 새로운 요청 전까지 서보 재동작을 금지한다.

EEPROM의 마지막 요청번호는 새 요청이 완료되어도 즉시 삭제하지 않는다. 다음 요청번호가 저장될 때까지 유지해야 직전 프레임 재전송을 중복 처리할 수 있다.

## 7. UART 수신 구현 권장

RX 인터럽트에서는 고정 길이 링 버퍼에 바이트만 저장한다.

메인 루프에서 LF 기준으로 한 프레임을 추출한다.

64바이트를 넘으면 현재 프레임을 버리고 INVALID_FORMAT을 기록한다.

strtok 사용 시 재진입성과 빈 필드를 주의하거나 고정 파서를 사용한다.

숫자 필드는 모든 문자가 범위 내 숫자인지 확인한 뒤 변환한다.

모터 동작 중에도 UART 수신과 ACK/상태 재전송이 가능해야 한다.

모터 제어를 긴 blocking delay로 구현해 UART 버퍼를 넘치게 하면 안 된다.

## 8. 타이밍 정책

Pi 재전송 주기: 10초

Pi 재전송 종료: 예약 시각 + 허용시간

ATmega ACK: 유효 명령 수신·EEPROM 기록 후 가능한 즉시

WAIT: 실제 X/Y 위치 도착 후

RESULT: 서보 동작과 센서 판정이 끝난 후

센서 감지 창·디바운스 값은 기구 통합시험으로 확정하고 상수로 문서화한다.

ATmega는 Pi의 벽시계를 신뢰할 필요가 없다. 허용시간 종료 판정과 신규 전송 중단은 Pi가 담당한다.

## 9. 안전 규칙

동일 요청번호로 같은 모터를 두 번 작동하지 않는다.

MOVE READY 이전에 서보를 작동하지 않는다.

DISPENSE 좌표가 READY 좌표와 다르면 동작하지 않는다.

서보 동작 중 다른 DISPENSE 요청은 BUSY 처리한다.

R=0은 센서 미감지이며 ATmega가 자동으로 서보를 다시 작동하지 않는다.

R=2는 빈 슬롯 결과이며 ATmega가 다음 슬롯 MOVE나 DISPENSE를 자체 생성하지 않는다.

RECOVERY_REQUIRED에서도 자동 재구동하지 않는다.

요청번호·상태·결과가 EEPROM CRC 검증에 실패하면 모터를 금지한다.

## 10. 통합시험 수용 기준

| ID | 시험 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | 10개 좌표 MOVE | 좌표 전수 WAIT 수신 |
| AT-02 | MOVE ACK 유실 | 같은 ID 재수신에도 스테핑 1회 |
| AT-03 | WAIT 유실 | 같은 MOVE ID에 WAIT 재전송, 재이동 없음 |
| AT-04 | DISPENSE ACK 유실 | 같은 ID 재수신에도 서보 1회 |
| AT-05 | RESULT 유실 | 같은 DISPENSE ID에 같은 XYR 재전송 |
| AT-06 | RESULT ACK 유실 | 같은 RESULT 재전송, Pi 슬롯 1회 이동 |
| AT-07 | ID 충돌 | 다른 페이로드 거부, 모터 미동작 |
| AT-08 | 좌표 불일치 | COORD_MISMATCH, 서보 미동작 |
| AT-09 | MOVING 중 리셋 | RECOVERY_REQUIRED, 자동 재이동 없음 |
| AT-10 | DISPENSING 중 리셋 | RECOVERY_REQUIRED, 자동 재배출 없음 |
| AT-11 | 센서 성공 | 정확한 XY1 반환 |
| AT-12 | 센서 미감지 | 정확한 XY0 반환, 자동 재시도 없음 |
| AT-13 | 장시간 UART 입력 | 버퍼 오버런·프레임 혼합 없음 |
| AT-14 | 전원 재인가 | EEPROM 상태·CRC 정상 복구 |
| AT-15 | 빈 블리스터 슬롯 | 정확한 XY2 반환, RESULT ACK 후 새 MOVE 수용 |
| AT-16 | 연속 빈 슬롯 | 각 DISPENSE에 XY2 반환, 각 새 MOVE·DISPENSE는 1회만 구동 |

## 11. 완전 예시

# 예약 도달, 슬롯 1(좌표 00), 허용시간 1시간
Pi > MOVE|00000001|0|0|003600
AT < ACK|00000001|MOVE
AT < WAIT|00000001

# 사용자가 LCD의 약 배출 버튼 터치
Pi > DISPENSE|00000002|0|0
AT < ACK|00000002|DISPENSE

# 센서가 배출구 통과를 감지
AT < RESULT|00000002|001
Pi > ACK|00000002|RESULT

빈 슬롯 후 다음 슬롯으로 이동하는 경우:

# 좌표 00이 비어 있고 예약 마감까지 3,540초 남음
AT < RESULT|00000002|002
Pi > ACK|00000002|RESULT
Pi > MOVE|00000003|0|1|003540
AT < ACK|00000003|MOVE
AT < WAIT|00000003

# 사용자가 LCD의 약 배출 버튼을 다시 터치
Pi > DISPENSE|00000004|0|1
AT < ACK|00000004|DISPENSE
AT < RESULT|00000004|011
Pi > ACK|00000004|RESULT

ACK 프레임이 유실됐을 때:

Pi > DISPENSE|00000002|0|0
AT: EEPROM 저장, ACK 전송 유실, 서보 1회 작동, 결과 저장

# 10초 후 같은 프레임
Pi > DISPENSE|00000002|0|0
AT: 요청번호와 페이로드가 동일하므로 서보 재동작 금지
AT < RESULT|00000002|001
Pi > ACK|00000002|RESULT

이 동작이 구현되어야 Pi의 허용시간까지 재전송 정책과 물리적 중복 배출 방지가 동시에 성립한다.